Technické parametre

Vonkajšie rozmery:				44x75x29mm

Senzor čítačky:					Zeilensensor ATMEL Fingerchip™

bez latentných prstov

> ako 2 milióny použití

Napätie:					8 až 24V DC

Výkon:						cca 1W

Údaje pre relé:					24V DC 5,0 A (max)

Prevádzková teplota:				-20 bis +85 st. C

Teplota pre skladovanie:			-20 bis +85 st. C

Vlhkosť:					až do 95% relatívnej vzdušnej vlhkosti

IP trieda:					IP56 (vonkajšie použitie)

ESD Performance:				16kV

Kapacita:					až 150 odtlačkov prstov

Čas nasnímania odtlačku:			cca 1sek.

Čas identifikácie odtlačku:			cca 10msek pre každé porovnanie

Miera chybného zamietnutia: 			cca 0,5%

Miera  chybnej akceptácie: 		medzi 0,00001~0,000001 (pri 0,5% chybných zamietnutí)

CE vyhlásenie o konformite			podľa smernice  EU-2002/95/EG

Záruka:						24 mesiacov

Návod na obsluhu

Pred načítaním prstu administrátora doporučujeme umyť ruky!

Pri prvom použití príp. Po výpadku elektrickej energie treba počkať cca 3 minúty, kým sa riadkový senzor zohreje na optimálnu teplotu.

I. Prehľad všetkých funkcií

| Funkcia | Popis | Postup |
| --- | --- | --- |
| Nasnímanie prstu administrátora | Určenie prstu administrátora | Základný stav (svieti červená+zelená+6modrá LED)→ 3x nasnímať prst administrátora (medzi jednotlivými nasnímaniami treba počkať cca 3sek) |
| Nasnímanie prstu užívateľa | Skenovanie prstov užívateľov | Nasnímať prst administrátora → nasnímať užívateľské prsty (1až3 sek na jeden prst) → nasnímať prst administrátora |
| Identifikácia |  | Prst užívateľa potiahnuť cez senzor |
| Zmazanie všetkých odtlačkov (reset) | Opätovné nastavenie inicializačného stavu | 3x nasnímať prst administrátora → počkať 30sek →základný stav (svieti červená+zelená+6modrá LED) alebo s IR ovládaním DA->kód->OK |
| Odblokovanie terminálu | Zrušenie stavu zablokovania | 2x za sebou potiahnuť cez senzor prst administrátora alebo užívateľa |

Poznámka:

- Ak je káblovanie správne svieti modrá LED nepretržite.

- Prst administrátora nesmie byť zároveň nasnímaný ako prst užívateľa.

II. Všetky funkcie detailne

- Uloženie prstu administrátora (3x prst administrátora: 3x rovnaký alebo 3 rozdielne prsty)

Predpoklady:  prístroj je inicializovaný ( červená+zelená+modrá LED trvalo svietia, ak nie pozri bod 4.)

- Potiahnuť prvý prst cez senzor, modrá LED bliká, počkať cca 3 sekundy, červená  a zelená LED zhasnú a opäť zasvietia.

- Druhý prst potiahnuť cez senzor, modrá LED bliká, počkať cca 3 sekundy, červená a zelená LED zhasnú a opäť zasvietia.

- Tretí prst potiahnuť cez senzormodrá LED bliká, počkať cca 3 sekundy,  zelená  LED krátko zasvieti.

- Keď sú všetky tri prsty uložené, nachádza sa prístroj v prevádzke (svieti iba modrá LED). Teraz sa môžu začať ukladať odtlačky užívateľov.

~ Ak pri postupe načítania odtlačku prsta potiahnutím cez senzor prst administrátora nebol akceptovaný, tak naďalej svietia červená a zelená LED, proces uloženia odtlačkov prstov administrátora treba zopakovať.

~ Timeout: 60 sekúnd. Medzi jednotlivými nasnímaniami prstov administrátora nesmie uplynúť viac ako 60 sekúnd, inak sa musí postup opakovať.

- Uloženie odtlačkov prstov užívateľa (prst administrátora sa nesmie načítať ako prst užívateľa)

Predpoklady: prístroj je v prevádzkovom režime, svieti iba modrá LED

- Jeden z prstov administrátora potiahnuť cez senzor, červená a zelená LED krátko zasvietia.

- Jeden alebo viac užívateľských prstov potiahnuť cez senzor, pri úspešnom nasnímaní krátko zasvieti zelená LED.

- Procesu nasnímania prstov užívateľov sa ukonči opätovným nasnímaním prstu administrátora. Červená a zelená LED krátko zasvietia.

- Pri nedostatočnej kvalite  svieti červená LED. Proces nasnímania prstov užívateľa zopakovať.

~ Odporúča sa jednotlivé prsty užívateľa nasnímať tri krát, aby sa optimalizoval pomer spoznania konkrétneho odtlačku. Pri “komplikovaných“ prstoch  môže byť nutné nasnímať rovnaký prst užívateľa až 6 krát, alebo použíť iný prst užívateľa.

~ Timeout: 10 sekúnd. Medzi jednotlivými nasnímaniami  prstov užívateľa nesmie uplynúť viac ako 10 sekúnd, v opačnom prípade sa musí proces nasnímania zopakovať.

- Identifikácia

Predpoklady: prístroj je v prevádzkovom režime, svieti iba modrá LED

- Potiahnuť prst cez senzor.

~ Pri rozpoznaní prstu zasvieti zelená LED a relé sa zopne.

~ Pri odmietnutí resp. Nespoznaní prstu zasvieti červená LED.

- Zmazanie odtlačkov prstov (vrátane prstu administrátora)

- S IR diaľkovým ovládaním priamo pred IR  prijímačom: DA -˃ CODE-˃ OK

Potom je prístroj opäť v pôvodnom nastavení z výroby (červená + zelená + modrá LED nepretržite svietia).  Mazací kód (nastavenie z výroby ): XXXX

Zmena (veľmi dôležité):  D -˃ E  -˃ xxxx  -˃ OK  -˃ NOVÝ KÓD (xxxx)  -˃ OK

~ Poznámka: Ďalšia možnosť, ako zmazať všetky uložené odtlačky prstov, jeprostredníctvom  vonkajšej jednotky ( čítačka odtlačkov prstov). V tomto prípade sa musí odtlačok prsta administrátora  3 krát za sebou  potiahnuť cez senzor. Po dvojnásobnom nasnímaní prstu administrátora blikanie červenej LED upozorňuje na to, že sa inicializoval mazací modus. Po treťom nasnímaní prstu administrátora sa naštartuje mazací modus.  Tento je signalizovaný rozsvietením zelenej LED. Nakoniec bude prístroj opať v základnom nastavení z výroby (červená + zelená + modrá LED svietia).

- Stav zablokovania ( zablokovanie a odblokovanie terminálu).

- Zablokovanie:  Ak sa 5 krát po sebe potiahne cez senzor prst, ktorý nebol nasnímaný ako užívateľský, tak sa prístroj zablokuje. Takto sa dá zabrániť tomu, aby nemohli nepovolané osoby  nerušene získať prístup.

- Odblokovanie: Stav zablokovania sa môže predčasne ukončiť, ak sa cez senzor potiahne 2 krát po sebe prst, ktorý bol už predtým nasnímaný ( prst administrátora alebo užívateľa).

~ Zablokovanie prístroja je hlásené blikaním červenej LED. Stav zablokovania je spočiatku časovo obmedzený.  Po ďalších 5 chybných pokusoch sa stav zablokovania predĺži. ( intervaly zablokovania: 1 minúta, 5 minút, 30 minút, 1 hodina, trvalé zablokovanie).