I. Prehľad všetkých funkcií

      Pred nasnímaním hlavných/užívateľských prstov  doporučujeme  umyť si ruky!

      Pri prvom použití alebo po výpadku elektrického prúdu treba počkať cca 15 minút, kým senzor na snímanie odtlačku prsta dosiahne optimálnu teplotu.

| Funkcia | Popis | Postup |
| --- | --- | --- |
| Párovanie | Vonkajšia a vnútorná jednotka tvoria nezameniteľný pár | Stlačiť tlačidlo párovania, pokiaľ žltá LED lampa rýchlejšie bliká |
| Nasnímanie hlavného prsta | Určiť správcovský prst | Stav dodania (červená + zelená + modrá LED lampa svieti)  3x prejsť ponad skener hlavným prstom Masterfinger (Po každom nasnímaní prsta treba počkať asi 3 sekundy) |
| Nasnímanie užívateľského prsta | Naskenovanie užívateľského prsta | Hlavný prst  Naskenovať užívateľský prst ......  Hlavný prst |
| Otvorenie dverí |  | Prejsť užívateľským prstom ponad senzor |
| Vymazanie všetkých prstov (reset) | Spätný návrat k počiatočnému stavu | 3x hlavný prst  počkať 30 sekúnd  Stav dodania (červená + zelená + modrá LED lampa svieti) |
| Odomknutie terminálu | Opustenie modusu zamknutia | 2x priamo po sebe prejsť zapamätaným prstom (hlavný alebo užívateľský prst) ponad senzor |

Poznámky:

1.                    Hlavné prsty by nemali byť v žiadnom prípade naskenované ako užívateľské prsty !

2.                    Po každom nasnímaní prsta (pretiahnutie prsta ponad senzor) sa musí počkať asi 3 Sekundy , pokiaľ to signalizuje príslušná LED lampa a potom sa môže prejsť ponad senzor ďalším prstom.

3.                    Prejdenie prstom ponad senzor – tipy:

        Pretiahnite ním ponad senzor rovnomerne a  zároveň s miernym tlakom.

        Dbajte na to, aby sa pokiaľ je to možné, prešlo ponad snímač väčšou plochou prstových čiar (pozri obrázok)

Richtig-správne     falsch - nesprávne

4.                    Ktorý prst máte použiť?

                    Prsty s jazvami/poraneniami na brušku nie sú veľmi vhodné ako užóvateľské prsty – treba zvoliť alternatívny prst

                    V prípad štíhlych prstov je dobré použiť palec.

                    Na osobu by mali zapamätané minimálne dva prsty (každý prst 3 krát). V prípade poranenia, obviazania prsta použite „rezervný prst“. Celkom môže byť zapamätaných do 150 prstov.

                    Pri obmedzenom počte pracovníkov je vhodné začať s vysokým počtom prstov na osobu, pretože u užívateľov sa vykryštalizuje prst uprednostňovaný na identifikáciu až po určitom čase.